目  录

前   言	1

1建设项目及水土保持工作概况	3

1.1项目建设概况	3

1.2水土流失防治工作概况	6

1.3监测工作实施概况	7

2重点部位水土流失动态监测结果	14

2.1防治责任范围监测结果	14

2.2弃土弃渣动态监测结果	16

3水土流失防治措施监测结果	19

3.1工程措施	19

3.3植物措施	22

3.4临时措施	25

4土壤流失量分析	27

4.1各阶段土壤流失量分析	27

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析	28

5水土流失防治效果监测结果	30

5.1扰动土地整治率	30

5.2水土流失总治理度	30

5.3拦渣率与弃渣利用率	31

5.4土壤流失控制比	31

5.5林草植被恢复率	32

5.6林草覆盖率	32

6结论	34

6.1水土流失动态变化	34

6.2水土保持措施评价	34

6.3存在问题及建议	35

6.4综合结论	35

附表：

表1  山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目防治责任范围动态监测汇总表；

表2  山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目弃土弃渣动态监测汇总表；

表3  山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土流失防治措施监测汇总表；

表4  山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目植物措施建设监测表；

表5  山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土流失监测六项指标达标情况表。

附件：

附件1  山西省水利厅《关于山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2012]870号）；

附件2  水土保持补偿费缴费证明。

# 前   言

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件晋煤重组办发[2009]60号《关于晋城市直煤矿企业兼并重组整合方案的批复》文件，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司为单独保留矿井。该矿建于1958年，1962年建成投产，生产规模为60万t/a。2009年兼并重组后核定生产能力为90万t/a，望云煤矿经过多年的开采，现3号煤层资源已近枯竭，本次设计拟开采下组煤。2009年12月28日由山西省国土资源厅颁发采矿许可证，证号为C1400002009121220050842，批准开采3号—15号煤层，井田面积为16.6452km2,生产规模90万t/a。

一、项目总体概况

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目组成包括：工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、弃渣场、输电线路和铁路专用线等，项目建设总占地面积14.67hm2，全部为永久占地，占地类型为其它草地。

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目批准该矿井生产能力为90万t/a，井田面积为16.6452km2，矿井设计可采储量为5123.4万t，矿井服务年限为40.7a。

二、项目水土保持方案设计及审批情况

依据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）、水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，建设单位委托长治市水土保持试验站编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》，2012年9月14日，山西省水利厅以晋水保函[2012]870号文对该水土保持方案予以批复。本项目水土保持方案确定的建设期水土流失防治责任范围为18.50hm2，其中项目建设区为14.67hm2，直接影响区为3.83hm2。水土流失防治分区为：工业场地防治区、风井场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区、弃渣场防治区、输电线路防治区、铁路专用线防治区、废弃场地（排矸场）防治区和采空沉陷影响防治区。

三、项目水土保持监测开展情况

2017年6月，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司委托我公司承担本项目水土保持监测任务，接受委托后，我公司立即抽调技术人员成立了监测工作组，下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组，共投入监测技术人员3名。在监测过程中，监测技术人员实地勘测了工业场地防治区、风井场地防治区、爆破材料库防治区、场外道路防治区、弃渣场防治区、输电线路防治区、铁路专用线防治区、废弃场地（排矸场）防治区和采空沉陷影响防治区等工程占地面积和各分区的水土保持措施，调查和实地查勘了项目建设区和直接影响区范围等，在对以上监测数据分析整理的基础上，编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持监测总结报告》。

四、监测结果

监测结果表明：本项目总占地面积13.72hm2；建设期土方挖填总量9.86万m3，其中挖方8.24万m3，填方1.62万m3，弃方6.62万m3；扰动地表面积1.95hm2。方案确定的水土保持措施基本落实，达到水土保持要求：工业场地修建排水沟1487m，场地绿化1.51hm2，场地完成临时拦挡520m，临时苫盖5500m2；风井场地修建了排水沟280m，场地绿化0.32hm2，临时拦挡50m，临时苫盖500m2；场外道路完成排水沟205m，修建浆砌石护坡121m，道路绿化面积0.29hm2；弃渣场完成挡渣墙41.50m，铺设排水涵洞152m；铁路专用线两侧植被恢复面积1.32hm2，废弃场地完成挡渣墙392m，修建排水沟1259m，骨架护坡0.05hm2，弃渣摊平66220m3，弃渣碾压66220m3，覆土6680m3，植被恢复2.58hm2。

本工程各防治区均采取了适宜的水土保持措施，水土保持效果明显。建设期内扰动土地整治率达到98.46%，水土流失总治理度达到94.55%，土壤流失控制比0.86，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.71%，林草覆盖率达到25.07%。水土流失防治标准六项指标均已达标。

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司按照批复的水土保持方案基本完成了各项水土保持措施，基本实现了水土保持方案确定的水土流失防治目标。

# 1建设项目及水土保持工作概况

1.1项目建设概况

- 1.1.1工程项目概况

（1）地理位置及交通

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目位于高平市城区北约10km的寺庄镇望云村南，行政区划隶属高平市寺庄镇管辖。井田范围地理位置坐标为：北纬：35°51′34″～35°55′04″，东经：112°51′33″～112°53′46″。井田涉及寺庄镇的德义庄、望云、马家沟、西阳村，永录乡的堡头、劵门、黄耳沟、刘家庄、上扶、东庄、扶市等村。

项目区西侧约1.0km有S227省道长晋段通过，向东约12.0km与207国道长（治）晋（城）段和长晋高速公路相接，太焦铁路由项目区西侧约500m处通过，本矿有铁路专用线长约1.25km，在西阳村站与太焦线接轨，交通十分便利。

（2）工程规模与特性

①工程名称：山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目

②工程建设地点：山西省高平市寺庄镇

③工程建设性质：建设生产类项目

④生产规模：90万t/a

⑤工程占地：14.67hm2

⑥项目投资：51741.29万元

（3）项目组成

本项目组成包括：工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、弃渣场、输电线路和铁路专用线等。

①工业场地

本矿井为单独保留矿井，矿井工业场地利用原有工业场地，场地分主生产区、辅助生产区、生活办公区、井下水和污水处理站。场内已有水土保持完善，本次下组煤水平延深项目主要建设内容是场内新掘主斜井、副斜井，对不能满足矿井生产所需的建、构筑物进行配套增设，新建部分生产设施和场地局部平整，施工过程中可能会产生新的水土流失。

②风井场地

风井场地包括已有风井场地和新建风井场地，已有风井场地位于工业场地北部，距主井井口直线距离约700m，占地面积0.20hm2，场内布置有风机平台、风道、值班室、门卫室、10kv变电站，场地除建筑物外已全部硬化，满足水土保持要求；新建风井场地位于矿井主井井口东约1.3km的永录乡上扶村，占地0.70hm2，场地布置风机平台、风道、风峒、10kv变电所、安全疏散场地、门卫等。

③爆破材料库

爆破材料库利用原有场地，位于工业场地北偏东部，场内地面已全部硬化，符合水土保持要求，水保方案未进行补充设计。

④场外道路

场外道路包括进场道路和新建风井道路。进场道路利用已有道路，道路全长2.50km，在工业场地西南与S227省道长晋段连接，路面宽7.0m，路基宽9.0m，沥青混凝土路面，占地2.25hm2，道路两侧在可植树地段已栽植了行道树，符合水土保持要求；新建风井道路路长177.0m，路面宽6.0m，路基宽7.0m。

⑤弃渣场

弃渣场选址在原排矸场东面的沟道内，沟道呈东北～西南走向，沟底已侵蚀露出基岩，沟坡地表覆盖土层仅20～40cm，且西坡坡面已大部分基岩裸露，植被类型以草灌为主，灌木以荆条、酸枣、黄刺玫为主，并兼有其它当地的杂灌木种类，草类主要有白羊草、刷草、铁杆蒿及其他杂草和蒿类，植被覆盖度不足30%。

沟道总长420m，沟道平均坡降12%，沟道平均沟宽120m，占地面积1.20hm2，挡渣墙以上控制流域面积0.09km2。

⑥输电线路

工业场地供电电源利用已有的供电线路，线路已运行多年，沿线已治理或自然修复，输电线路占地0.21hm2，本次水平延伸项目新建风井场地供电线路由工业场地接入，线路长1.2km，采用钢筋混凝土电杆架设，电杆间距按80m计，需埋设15根电杆，每根电杆占地按6.0m2计，占地面积为0.01hm2，电杆占地类型为其他草地，由于距离较近，不设施工场地，施工机械及材料可分别临时堆放在工业场地和风井场地。

因沿线为零星的点状破坏原地貌，每点破坏面积仅2.0m2左右，水保方案未设计治理措施。

⑦铁路专用线

铁路专用线利用已有，铁路专用线全长1.25km，占地1.95hm2，铁路专用线与太焦铁路在西阳村站接轨，铁路专用线已使用多年，满足水土保持要求。

⑧废弃场地

矿方已与高平市瑞发建材有限公司签订了煤矸石综合利用供销合同，将产生的煤矸石全部供给高平市瑞发建材有限公司作为煤矸石制砖原材料利用，原有排矸场不再排矸，作为废弃场地。

原排矸场位于工业场地东部的山沟沟头，距主井井口直线距离约600m左右，水保方案编制时已完成5道堆矸坡面的覆土、植物措施护坡治理等，植物措施采用乔、灌、草混交方式，堆矸坡面每隔10.0m设置一条浆砌石纵向排水沟，每道堆矸坡面坡脚设置有横向浆砌石排水沟，将排矸场雨水集中排至排矸场下游沟道。排矸场已治理堆矸高度32.0m，堆矸坡面分为高2.5、5.0、7.0m三种形式，坡度为1:1，上部有高约5.0m排矸需进行治理。

- 1.1.2项目区概况

1）地形地貌

井田属沁水煤田高平矿区北部，地处太行山南段西侧，沁水盆地东南缘，地貌类型以黄土丘陵区为主。总观井田，地形北高南低，井田内沟谷纵横，梁岭绵延，地形复杂，地形最高点为井田东北部山梁上，标高1078.03m，地形最低点为井田西南部西阳村附近，标高868.60m，最大相对高差209.43m。属黄土丘陵阶地区。

2）气象

本区属东亚暖温带大陆性气候，一年内四季分明。据高平市气象部门最近40年的统计资料：无霜期180天左右，多年平均降水量567.1mm，雨季多集中于6－9月份，多年平均蒸发量1734.3mm，超过降水量的三倍；多年平均气温9.8℃，6～8月气温最高，极端最高温度可达38.6℃(1967年6月4日)，12月至次年2月气温最低，极端最低温度为﹣24℃(1963年)；每年11月至次年3月为冰冻期，最大冻土深度为46cm，结冻期与降雪从11月至次年3月；冬季多为西北风，夏季多为东南风，最大风力为7～9级，一般为3～4级,最大风速17m/s。

3）河流水系

井田属黄河流域沁河水系丹河支流，丹河由井田外西侧约1.0km处通过，丹河河水流量受季节性影响较大，旱季时水量较小，雨季时水量增大，河床最宽约270m，最窄约50m；井田中部有上扶河通过，上扶河属季节性河流，河流平时基本干涸无水，只有雨季才有洪水流过，在井田外南部汇入丹河。

4）土壤

井田及周边地区土类为褐土类，土壤主要为褐土、石灰性褐土、褐土性土。土壤有机质含量1.5%左右，土壤PH值7.0—7.5，土壤质地为壤土，土层厚1—30m，由于土壤质地疏松，土壤的抗蚀性较差。

5）植被

井田位于暖温带半湿润大陆性气候区，植被类型以落叶阔叶林、针叶和阔叶混交林及次生落叶灌草丛为主，山麓植被主要有侧柏、油松及灌草丛，灌木主要有连翘、酸枣、荆条、黄栌、黄刺玫等；草本植物主要有白羊草、旱生类杂草及蒿类。丘陵区植被主要有杨树、柳树、臭椿、榆树、经济林、农作物及灌草丛，灌木分布有荆条、酸枣、黄刺玫等；草本植物主要有白羊草、狗尾草、苋草及蒿类。林草覆盖率26.97%。

6）水土流失现状

项目地处黄土丘陵区，区域内地形复杂，沟壑纵横，属于国家级水土流失重点治理区，容许土壤流失量为1000t/km2·a，水土流失形式以中度水力侵蚀为主，平均土壤侵蚀模数为3000t/km2·a。

1.2水土流失防治工作概况

长期以来，当地政府重视水土保持工作，当地群众具有治山治沟、坡地改梯田的传统习惯，根据当地自然条件积累了成功治理经验，因地制宜、因害设防，选择适生乡土树种进行荒山荒坡绿化，使生态环境明显改善。截至2010年底，井田范围内累计坡地改梯田面积达到80余hm2，新修、整修石坎梯田100多hm2，修筑干砌石谷坊230座4000余m，发展果园29.01hm2，封育治理200余hm2，四旁及道路植树50000余株，经过综合治理，水土流失得到有效控制，生态修复成效明显，粮食产量逐年提高，农副产值逐年增加。

根据批复的水土保持方案，本项目水土流失防治标准执行建设生产类项目一级标准，水土流失防治目标详见表1-1。

表1-1  水土流失防治目标

| 序号 | 防治目标 | 方案设计目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率（%） | 95 |
| 2 | 水土流失总治理度（%） | 90 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 0.8 |
| 4 | 拦渣率（%） | 98 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 25 |

1.3监测工作实施概况

- 1.3.1监测指导思想

水土保持监测是从保护水土资源和维护良好的生态环境出发，运用多种监测手段和方法，对工程建设过程中新增水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持工程效果等进行动态观测和分析，通过完善的监测技术、方法、评价体系与标准，对项目建设过程中的土壤侵蚀因子、水土流失状况进行监测，同时对水土保持方案各项措施的实施及效果进行监测，及时掌握工程施工期间各区域水土流失情况和各项水土保持措施的落实情况，及时发现问题，以便采取相应的防控措施，完善水土保持措施体系，实现开发建设与保护生态环境协调发展。同时，为水土保持专项验收提供依据，为水土保持监督提供资料，为建设管理部门提供信息。

1.3.2监测依据

1、法律、法规和部门规章

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）

（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年水利部令第12号）

（3）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2005年水利部令第24号修改）

（4）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部水保[2009]187号）

2、监测技术依据

（1）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）

（2）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.2-2008）

（3）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）

3、技术资料

（1）《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》；

（2）《山西省水利厅关于山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2012]870号）。

- 1.3.3监测目标与原则

水土保持监测的主要目的就是通过监测及时掌握建设生产过程中的水土流失状况并通过政府监督和工程监理及时加以控制，使水土流失危害降低到最小程度。同时通过对水土流失防治措施效果的监测，掌握水土流失的控制状态，提出相应对策，其监测结果做为主体工程项目竣工验收的一项重要科学依据。

1）监测目标

①通过对项目区实际扰动面积实施动态监测，及时提出水土流失防治对策建议，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失，验证方案防治措施布设的合理性。

②协助落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，协调水土保持工程与主体工程建设进度，从而促使本工程在建设期和生产运行期按水土保持方案要求完成水土保持措施。

③通过对项目区进行水土保持监测，获取监测成果资料，保证项目建设和运行基本实现水土保持方案所确定的水土保持六项防治目标，为竣工验收提供专项报告。

2）监测原则

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）等技术规程、技术资料以及结合本工程特点和水土流失特征，确定以下监测原则：

①全面调查与重点观测相结合。

本次监测针对整合项目的各防治区进行了全面调查。通过调查，掌握项目整体的水土流失及防治状况，并将全面调查与重点观测有机结合起来，对比分析水土保持工程实施过程和投入使用初期的水土流失及防治效果。

②监测内容与水土保持责任分区相结合。

根据项目水土流失各防治分区不同的水土流失特点、水土流失防治措施内容、防治标准等，在确定监测方法时，根据各监测指标及内容设计经济可行、技术可操作的具有针对性的监测内容和方法。

③定期调查和动态观测相结合

项目区各个防治分区的地貌、地面组成物质、植被种类、植被覆盖度等变化随着主体工程总体布局与施工进度变化而变化，通过定期调查获取。

对土壤侵蚀形式、降雨量、径流量、泥沙量、工程实施进展与防治效果等因子，根据项目不同阶段地面变化情况，设置定期或不定期的、定位或不定位的观测点。按照一定的时间间隔进行观测记录，作为分析水土保持工程实施和运行初期两个不同阶段水土流失动态变化的分析指标。

④监测方法的针对性

依据监测内容，确定具体的监测方法。针对每一个具体的观测指标，确定一套有效监测方法和合理的观测频率，使得数据具有科学性和代表性。除实地调查和定位观测外，还通过巡查的方式，按预先制定的巡查计划进行动态调查，并定期向水行政主管部门和建设单位汇报和提出相应的处理意见。

⑤实际调查观测结果和已有成果相结合

对于项目建设期不同分区的水土流失情况通过实地调查和观测获取相应的数据；对原地面的水土流失通过相似区域水土流失研究结果进行分析比较。对于水土流失防治效果通过实地调查和观测，结合已有的观测结果相互验证分析。

- 1.3.4监测程序

1）前期准备阶段

组建监测工作组，收集项目区气象、水文、泥沙资料，有关工程设计资料和图件，及1:10000地形图。通过图件资料整理分析，深入细致了解和掌握项目区自然、社会经济情况，特别是工程建设概况，在此基础上，研究制定详细的监测实施方案、工作计划。

2）监测实施阶段

依据制定的实施方案，对项目区进行全面踏勘调查，通过踏勘调查，选定典型地块设立水土流失观测场，并按照拟定的工作计划，开展调查、巡查监测，及时掌握工程建设过程中水土流失及其防治的动态变化情况，尽可能全面收集第一手的监测数据资料。

3）监测成果分析阶段

整理分析监测资料，在分析项目区土壤环境因子、水土流失动态变化和水土保持防治效果等基础上，依据建设项目水土流失防治标准，对该工程水土保持综合防治情况做出客观评价，并对工程建设过程中水土流失防治特点和存在问题等进行归纳总结，并提出相关建议。

- 1.3.5监测内容

1、防治责任范围监测

本工程项目的水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区全部为永久占地，该项目永久占地面积在施工阶段和项目运行阶段一直保持不变。防治责任范围动态监测主要是通过监测永久占地、临时占地的面积，确定建设期防治责任范围面积。

（1）永久性与临时性占地面积监测

永久性占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，主要监测建设单位有无超越红线开发的情况以及各阶段永久占地面积变化情况。

临时性占地的土地管辖权不变，但要求主体工程竣工验收前必须恢复原貌。水土保持监测主要是监测有无超范围使用临时性占地情况、各种临时占地临时性水土保持措施的数量和质量以及施工结束后原地貌恢复情况。

（2）扰动地表面积监测

在开发建设过程中对原有地表植被或地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为。扰动地表水土保持监测内容主要是扰动地表面积、临时堆土占压地表面积、临时堆土处的临时水土保持措施、被扰动部分植被恢复情况。

（3）水土流失防治责任范围的界定

根据永久占地、临时占地的面积，结合施工期扰动地表面积，确定施工期防治责任范围。

2、弃土弃渣动态监测

弃土弃渣监测的主要内容为：弃渣点位置、占地面积、占地类型、弃渣量、渣体组成。土石方量主要包括土石方开挖量、土石方回填量、借方量和外弃量等。

3、水土流失防治措施

水土流失防治措施监测包括水土保持工程措施、植物措施和临时措施监测。其中水土保持工程措施主要指实施数量、质量、防护工程稳定性、完好程度、运行情况和措施的拦渣保土效果；水土保持植物措施包括不同阶段的林草种植面积、成活率、保存率、生长情况及林草覆盖度，扰动地表林草自然恢复情况、植被措施的拦蓄保土效果；临时措施根据水土保持方案设计，监测其工程量及防治效果。

4、水土保持防治措施实施效果

全面监测所有水土保持工程措施和植物措施的实施情况、防治效果，是否达到规范要求的六项防治标准。

5、水土流失危害动态监测

本项目水土流失危害主要包括破坏土地资源、径流泥沙灾害及施工期施工对地表植被破坏和对周边环境的影响等，包括危害发生时间、地点、危害程度等。

- 1.3.6监测方法

根据项目工程建设特点，结合水土保持监测内容，本工程水土保持水蚀监测方法主要采用调查监测和巡查方法进行。

1、调查监测

调查监测是指定期或不定期通过现场实地勘测，并结合地形图、标杆、钢尺等工具来获取相关水土保持监测信息，主要获取降雨、土壤、挖填方量、弃土弃渣及堆放面积、项目建设区林草覆盖率等内容。调查监测可分为普查、典型调查与抽样调查。普查调查适用于面积较小的面上监测项目的调查；典型调查适用于滑坡、崩塌、泥石流等的调查；抽样调查适用于范围较大的面上监测项目。矿井地面塌陷的面积、造成的危害监测应在分析企业有关预测和调查资料的基础上，进行必要的实地调查。

（1）面积调查

面积调查采用手持GPS定位仪进行。首先对调查区按扰动类型进行分区，如堆渣、开挖面等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等，然后沿各分区边界走一圈，在GPS上就可以记录所测区域的形状（边界坐标），然后将监测结果转入计算机，通过计算机软件显示监测区域的图形和面积。对弃土弃渣量测量，把堆积物近似看成多面体，通过测一些特征点的坐标，再模拟原地面形态，即可求出堆积物的面积。

（2）植被监测

监测内容包括乔木林地郁闭度、草地和灌木林地盖度、乔灌草混合体系植被覆盖度、林草植被覆盖度。

选有代表性的地块作为标准地，标准地为投影面积，要求乔木林10×10m，灌木林5×5m，草地1×1m。

林地郁闭度常用的测定方法主要是树冠投影法，即实测立木投影面积与林地面积之比。

草地盖度常用的方法是方格法。即利用预先支撑的面积为1m2的正方形木架，内用绳线分成100个1平方米的小方格，将方格木架放置在样方内的草地上，数出草的茎叶所占方格数，即得草的盖度（%）。

2、巡查监测

场地巡查是对重点监测区的开挖回填工作面等，根据施工进度安排进行重点巡查。每次巡查根据巡查的项目制定相应的巡查内容表格，记载工程类别、地形情况、周边情况、扰动面积、开挖面积、堆渣状态、位置、水保措施以及处理意见和存在问题。巡查次数可根据实际情况采取定期、不定期巡视，为水土流失监测提供可靠的基础数据。

1.3.7监测时段和区域

（1）监测时段

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《水土保持监测技术规程》，本项目为建设生产类项目，开发建设所造成的新的水土流失主要发生在项目的建设期，则水土保持监测时段为建设期。

（2）监测区域

根据《水土保持监测技术规程》，水土保持监测区域为该项目的水土流失防治责任范围。结合工程设计和施工进度的安排，分析水土流失预测结果，确定本方案监测范围为工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、弃渣场、输电线路、铁路专用线和废弃场地。

- 1.3.8监测点布设

根据以上布设原则，结合本工程的自身特点，监测点布设如下：

表1-4  监测点位布设

| 监测分区 | 监测内容 | 监测点位 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 工程措施 | 场内排水沟1处 | 调查监测 |
|  | 植物措施 | 场内绿化区域1处 | 调查监测、巡查监测 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡、苫盖区1处 | 调查监测、巡查监测 |
| 风井场地 | 工程措施 | 场内排水沟1处 | 调查监测 |
|  | 植物措施 | 场内绿化区域1处 | 调查监测、巡查监测 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡、苫盖区1处 | 调查监测、巡查监测 |
| 场外道路 | 工程措施 | 道路排水沟1处 | 调查监测 |
|  | 植物措施 | 道路绿化区域1处 | 调查监测、巡查监测 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡1处 | 调查监测 |
| 弃渣场 | 工程措施 | 挡渣墙、排水涵洞1处 | 调查监测 |
| 铁路专用线 | 植物措施 | 植被恢复区1处 | 调查监测、巡查监测 |
| 废弃场地 | 工程措施 | 挡渣墙、排水沟1处 | 调查监测 |
|  | 植物措施 | 植被恢复区1处 | 调查监测、巡查监测 |
| 合 计 |  | 13处 |  |

- 1.3.9监测工作实施情况

1）工作组织

为了及时掌握工程建设引起的水土流失动态变化情况，推动监测评价工作，我公司成立了监测工作组，下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组，共投入监测技术人员3名，所有监测技术人员均持有水土保持监测上岗资质证。

2）监测工作进度

根据委托合同和水土保持方案中的监测专章要求，我公司制定了该项目的水土保持监测实施进度安排表及实施方案。通过水土流失监测，取得了大量的监测数据，经过认真整理分析，编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持监测总结报告》。

# 2重点部位水土流失动态监测结果

2.1防治责任范围监测结果

- 2.1.1水土保持防治责任范围

1、水保方案设计中水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围为18.50hm2，其中项目建设区14.67hm2，直接影响区3.83hm2。

水保方案设计的水土流失防治责任范围面积汇总见表2-1。

表2-1  方案设计的水土流失防治责任范围表

| 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7.60 | 0 | 7.60 |
| 风井场地 | 0.90 | 0.05 | 0.95 |
| 爆破材料库 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 场外道路 | 2.44 | 0.36 | 2.80 |
| 弃渣场 | 1.40 | 0.35 | 1.75 |
| 输电线路 | 0.22 | 0.48 | 0.70 |
| 铁路专用线 | 1.95 | 0 | 1.95 |
| 废弃场地（排矸场） | 0 | 2.59 | 2.59 |
| 合计 | 14.67 | 3.83 | 18.50 |

2、工程建设期水土流失防治责任范围监测结果

项目区水土流失防治责任范围的监测是对本工程各防治区征占地认真核查，监测施工过程中有无超越界线的情况，各防治区永久占地面积是否因建设区变化而发生变化，工程建设活动造成的水土流失危害影响范围与水保方案比较变化如何。

根据巡查监测汇总结果，本项目在建设过程中实际监测的水土流失防治责任范围面积为17.43hm2，其中项目建设区13.72hm2，直接影响区3.71hm2，详见表2-2。

表2-2  项目实际产生水土流失防治责任范围监测表

| 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7.60 | 0 | 7.60 |
| 风井场地 | 0.90 | 0.10 | 1.00 |
| 爆破材料库 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 场外道路 | 2.44 | 0.36 | 2.80 |
| 弃渣场 | 0.45 | 0.15 | 0.60 |
| 输电线路 | 0.22 | 0.25 | 0.47 |
| 铁路专用线 | 1.95 | 0 | 1.95 |
| 废弃场地（排矸场） | 0 | 2.85 | 2.85 |
| 合计 | 13.72 | 3.71 | 17.43 |

项目水土流失实际防治责任范围17.43hm2，较方案计列面积18.50hm2减少了1.07hm2，主要由于弃渣场未堆放弃渣，项目建设区减小了0.95hm2，直接影响区减小了0.20hm2，输电线路直接影响区较方案设计减少了0.23hm2，废弃场地扰动面积较方案设计增加了0.26hm2。

建设期实际水土流失防治责任范围与水土保持方案确定的防治责任范围比较结果见表2-3。

表2-3  建设期方案设计与实际防治责任范围对照表

| 防治分区 | 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案确定 |  |  | 监测结果 |  |  | 增减情况 |  |  |
|  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 工业场地 | 7.60 | 7.60 | 0 | 7.60 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风井场地 | 0.95 | 0.90 | 0.05 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 爆破材料库 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 场外道路 | 2.80 | 2.44 | 0.36 | 2.80 | 2.44 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| 弃渣场 | 1.75 | 1.40 | 0.35 | 0.60 | 0.45 | 0.15 | -1.15 | -0.95 | -0.20 |
| 输电线路 | 0.70 | 0.22 | 0.48 | 0.47 | 0.22 | 0.25 | -0.23 | 0 | -0.23 |
| 铁路专用线 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废弃场地 | 2.59 | 0 | 2.59 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0.26 | 0 | 0.26 |
| 合计 | 18.50 | 14.67 | 3.83 | 17.43 | 13.72 | 3.71 | -1.07 | -0.95 | -0.12 |

- 2.1.2建设期扰动土地面积

1、水土保持方案设计中建设期扰动土地面积

根据水保方案，本项目建设期预计扰动土地面积3.10hm2。

2、建设期实际扰动土地面积监测结果

依据《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》及相关设计图纸，结合征地、租地使用范围，在实地调查的基础上，对工程施工准备期和建设期损毁地表、压占土地面积情况进行测算和统计，本工程建设扰动地表面积1.95hm2，工程施工过程对多数施工区域产生扰动，扰动情况汇总结果见表2-4。

表2-4              扰动地表情况调查表

| 项目分区 | 扰动地表面积 |  |  | 扰动形式 | 治理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案预测 | 监测结果 | 增减情况 |  |  |
| 工业场地 | 0.80 | 0.60 | -0.20 | 施工平整、开挖清理 | 基本得到治理 |
| 风井场地 | 0.70 | 0.70 | 0 | 施工平整、开挖清理 | 基本得到治理 |
| 场外道路 | 0.19 | 0.19 | 0 | 施工平整、开挖清理 | 基本得到治理 |
| 弃渣场 | 1.40 | 0.45 | -0.95 | 施工平整、开挖清理 | 基本得到治理 |
| 输电线路 | 0.01 | 0.01 | 0 | 施工平整、开挖清理 | 基本得到治理 |
| 合 计 | 3.10 | 1.95 | -1.15 |  |  |

2.2弃土弃渣动态监测结果

- 2.2.1设计弃渣情况

根据水土保持方案，工程建设期土石方总量为10.19万m3，其中挖方8.47万m3，填方1.72万m3，弃方6.75万m3，弃方运往弃渣场。设计中土石方挖填方量及平衡情况详见表2-5。

表2-5             设计中土石方挖填方量及平衡情况        单位：m3

| 分区 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 工业场地 | 77543.9 | 10000 |  |  |  |  | 67543.9 | 弃渣场 |
| 风井场地 | 6157.7 | 5200 |  |  | 957.7 | 风井道路 |  |  |
| 场外道路 | 962.3 | 1920 | 957.7 | 回风立井 |  |  |  |  |
| 输电线路 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 84733.9 | 17190 | 4957.7 |  | 4957.7 |  | 67543.9 | 弃渣场 |

- 2.2.2弃渣量监测结果

经项目监测组详细调查，工程施工过程中实际土石方总量9.86万m3，其中挖方量8.24万m3，填方量1.62万m3，弃方6.62万m3，弃方运往原有排矸场堆放。具体情况详见表2-6。

表2-6             项目实际施工土石方平衡表            单位：m3

| 分区 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 工业场地 | 75400 | 10000 |  |  |  |  | 65400 | 弃渣场 |
| 风井场地 | 5960 | 5200 |  |  |  |  | 760 | 弃渣场 |
| 场外道路 | 960 | 900 |  |  |  |  | 60 | 弃渣场 |
| 输电线路 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 82390 | 16170 |  |  |  |  | 66220 | 弃渣场 |

监测结果表明：山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目在建设过程中合理调配土石方，建设期实际动用土石方总量比方案设计减少0.33万m3，其中挖方减少了0.23万m3，填方减少了0.10万m3。建设期土石方挖填情况与方案设计对照有所变化的主要原因是：井筒建设、风井场地建设及道路施工进行了优化，建设期实际挖填方量有所减少。

项目运行期年产矸石量2.5万m3，矿方已与高平市瑞发建材有限公司签订了煤矸石综合利用协议（详见附件），运行期产生的煤矸石全部供给高平市瑞发建材有限公司作为煤矸石制砖原材料利用，该建材公司生产规模为年产6000万块煤矸石砖，年需煤矸石约8万m3，可满足本项目矸石综合利用需要。该公司距矿方工业场地不足1.0km，道路为混凝土路面，不存在煤矸石运输问题。遇矸石砖厂检修停产时，矸石运往本项目弃渣场临时堆放，待检修结束后再清运至砖厂进行利用。

建设期弃土（渣）量对比情况见表2-7。

表2-7                                      弃土（渣）量对比结果                               单位：m3

| 序号 | 防治分区 | 方案设计 |  |  |  | 监测结果 |  |  |  | 增减情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖 | 回填 | 调入 | 弃方 | 开挖 | 回填 | 调入 | 弃方 | 开挖 | 回填 | 调入 | 弃方 |
| 1 | 工业场地 | 77543.9 | 10000 | 0 | 67543.9 | 75400 | 10000 | 0 | 65400 | -2143.9 | 0 | 0 | -2143.9 |
| 2 | 风井场地 | 6157.7 | 5200 | 0 | 0 | 5960 | 5200 | 0 | 760 | -197.7 | 0 | 0 | 760 |
| 3 | 场外道路 | 962.3 | 1920 | 957.7 | 0 | 960 | 900 | 0 | 60 | -2.3 | -1020 | -957.7 | 60 |
| 4 | 输电线路 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 84733.9 | 17190 | 4957.7 | 67543.9 | 82390 | 16170 | 0 | 66220 | -2343.9 | -1020 | -4957.7 | -1323.9 |

# 3水土流失防治措施监测结果

3.1工程措施

- 3.1.1方案设计中的工程措施

1、工业场地

工业场地利用原有场地，场内原有排水沟1487m。

2、风井场地

设计风井场地内布置排水沟300m。

3、爆破材料库

爆破材料库利用原有场地，位于工业场地北偏东部，场内地面已全部硬化，符合水土保持要求，水保方案未进行补充设计。

4、场外道路

设计沿风井道路布置排水沟248m，修建浆砌石护坡126m。

5、弃渣场

设计在弃渣场沟口修建挡渣墙41.5m，两侧修建排水沟567m，排水沟沟口修建消力池1座，设置4道堆渣坡面，在每道堆渣坡面坡脚（马道内侧）修建排水沟，设计马道排水沟总长334m。设计弃渣过程中弃渣摊平67700m3，弃渣过程中弃渣碾压67700m3，弃渣结束后对弃渣表面覆土11549m3。

6、输电线路

因沿线为零星的点状破坏原地貌，每点破坏面积仅2.0m2左右，水保方案未设计治理措施。

7、铁路专用线

铁路专用线利用已有，满足水土保持要求，无新增工程措施。

8、废弃场地

排矸场南侧和西侧分两期已修建有浆砌石挡渣墙163m，马道内侧及破面已修建浆砌石排水沟1259m。

设计沿废弃场地顶面矸石西侧修建浆砌石挡渣墙120m，西侧边坡修建浆砌石骨架护坡0.05hm2。

- 3.2.2实际完成的工程措施

通过实地监测，该项目各监测分区的水土保持工程措施基本完成，其中：

1、工业场地

工业场地内已有排水沟1487m。

2、风井场地

风井场地内修建完成排水沟280m。

3、爆破材料库

爆破材料库满足水土保持要求，无新增工程措施。

4、场外道路

场外道路共完成排水沟205m，修建浆砌石护坡121m。

5、弃渣场

弃渣场完成挡渣墙41.5m，修建排水涵洞152m。

6、输电线路

输电线路满足水土保持要求，未新增措施。

7、铁路专用线

铁路专用线利用原有，满足水土保持要求，本次无新增工程措施。

8、废弃场地

废弃场地共计修建有挡渣墙392m，修建排水沟1259m，骨架护坡0.05hm2，弃渣摊平66220m3，弃渣碾压66220m3，覆土6680m3。

- 3.2.3工程措施实施效果分析

项目各防治区在施工过程中，水土保持工程措施完成情况与水土保持方案设计的工程措施工程量相比有所调整，具体情况如下：

1、工业场地

工业场地内已有排水沟1487m，满足水土保持要求。

2、风井场地

风井场地排水沟措施根据优化设计结合场地实际实施，可满足水土保持要求。

3、爆破材料库

爆破材料库利用原有场地，可满足水土保持要求。

4、场外道路

场外道路工程措施根据设计结合实际实施，实际修建排水沟减少了43m，浆砌石护坡减少了5m，根据现场调查，场外道路现有工程措施可满足水土保持要求。

5、弃渣场

弃渣场未堆放弃渣，建设单位计划将其作为临时堆矸场，根据弃渣场专项设计，目前已完成的工程措施可满足水土保持要求。

6、输电线路

输电线路沿线为零星的点状扰动，扰动面积和扰动强度均较小，可依靠自然恢复，未增加水土保持措施，可满足水土保持要求。

7、铁路专用线

铁路专用线现有措施可满足水土保持要求。

8、废弃场地

废弃场地工程措施根据施工图设计施工，目前已有工程措施可满足水土保持要求。

各防治区水土保持工程措施实际完成与方案设计对照情况详见表3-1。

表3-1  各防治区水土保持工程措施完成情况对照表

| 序号 | 防治区 | 措施 | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 设计 | 实际 | 增减情况 |
| 1 | 工业场地 | 排水沟 | m | 1487 | 1487 | 0 |
| 2 | 风井场地 | 排水沟 | m | 300 | 280 | -20 |
| 3 | 爆破材料库 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 场外道路 | 排水沟 | m | 248 | 205 | -43 |
|  |  | 浆砌石护坡 | m | 126 | 121 | -5 |
| 5 | 弃渣场 | 挡渣墙 | m | 41.50 | 41.50 | 0 |
|  |  | 排水沟 | m | 567 | 0 | -567 |
|  |  | 消力池 | 座 | 1.00 | 0 | -1 |
|  |  | 马道排水沟 | m | 334 | 0 | -334 |
|  |  | 排水涵洞 | m | 0 | 152.00 | +152 |
|  |  | 弃渣摊平 | m3 | 67544 | 0 | -67544 |
|  |  | 弃渣碾压 | m3 | 67544 | 0 | -67544 |
|  |  | 覆土 | m3 | 11549 | 0 | -11549 |
| 6 | 输电线路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 铁路专用线 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 废弃场地 | 挡渣墙 | m | 283 | 392 | +109 |
|  |  | 排水沟 | m | 1259 | 1259 | 0 |
|  |  | 骨架护坡 | hm2 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  |  | 弃渣摊平 | m3 | 0 | 66220 | +66220 |
|  |  | 弃渣碾压 | m3 | 0 | 66220 | +66220 |
|  |  | 覆土 | m3 | 0 | 6680 | +6680 |

3.3植物措施

- 3.3.1方案设计中的植物措施

1、工业场地

工业场地利用原有场地，场地原有绿化面积1.51hm2。

2、风井场地

对新建风井场地空闲区域进行绿化，设计绿化面积0.32hm2。

3、爆破材料库

爆破材料库利用原有场地，符合水土保持要求，水保方案未进行补充设计。

4、场外道路

进场道路两侧原有绿化面积0.04hm2，新建风井道路新增绿化面积0.05hm2。

5、弃渣场

设计弃渣结束后对弃渣表面进行植被恢复，面积1.20hm2。

6、输电线路

因沿线为零星的点状破坏原地貌，每点破坏面积仅2.0m2左右，水保方案未设计治理措施。

7、铁路专用线

铁路专用线沿线两侧已采取了植被恢复措施，原有绿化措施面积1.32hm2。

8、废弃场地

废弃场地一、二期已完成堆矸坡面及马道植被恢复面积1.05hm2，设计顶面未治理矸石表面植被恢复面积1.80hm2。

- 3.3.2实际完成的植物措施

通过实地监测，该项目各监测分区的水土保持工程措施基本完成，其中：

1、工业场地

场地绿化：场地已有绿化面积1.51hm2。

2、风井场地

场地绿化：实际完成场地绿化0.32hm2。

3、爆破材料库

爆破材料库满足水土保持要求，无新增工程措施。

4、场外道路

道路绿化：进场道路两侧原有绿化面积0.04hm2，风井道路两侧完成绿化面积0.25hm2，合计绿化面积0.29hm2。

5、弃渣场

弃渣场未堆放弃渣，因此未实施植物措施。

6、输电线路

输电线路满足水土保持要求，未新增措施。

7、铁路专用线

铁路专用线利用原有，原有植被恢复面积1.32hm2。

8、废弃场地

水保方案编制前已完成堆矸坡面及马道植被恢复面积1.05hm2。新增植被恢复面积1.53hm2，共计完成植被恢复面积2.58hm2。

- 3.3.3植物措施实施效果分析

项目各防治区在施工过程中，水土保持植物措施完成情况与水土保持方案设计的工程措施工程量相比有所调整，具体情况如下：

1、工业场地

工业场地已有植物措施完善，能够满足水土保持要求。

2、风井场地

风井场地绿化面积与水保方案设计一致，能够满足水土保持要求。

3、爆破材料库

爆破材料库利用原有场地，满足水土保持要求。

4、场外道路

场外道路根据实际需要增加了植被恢复面积，根据现场调查，能够满足水土保持要求。

5、弃渣场

由于弃渣场未堆放弃渣，因此未实施弃渣表面植被恢复措施，根据现场调查，弃渣场现状满足水土保持要求。

6、输电线路

输电线路沿线为零星的点状扰动，扰动面积和扰动强度均较小，可依靠自然恢复，未增加水土保持措施，可满足水土保持要求。

7、铁路专用线

铁路专用线原有植物措施完善，可满足水土保持要求。

8、废弃场地

废弃场地顶面北部部分区域由于施工进度和季节原因，目前只进行了覆土，未实施植被恢复，建设单位计划2019年春季及时对其进行治理，目前废弃场地基本能够满足水土保持要求。

各防治区水土保持植物措施实际完成与方案设计对照情况详见表3-2。

表3-2  各防治区水土保持植物措施完成情况对照表

| 序号 | 防治区 | 措施 | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 设计 | 实际 | 增减情况 |
| 1 | 工业场地 | 场地绿化 | m | 1.51 | 1.51 | 0 |
| 2 | 风井场地 | 场地绿化 | hm2 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 3 | 爆破材料库 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 场外道路 | 道路绿化 | hm2 | 0.09 | 0.29 | +0.2 |
| 5 | 弃渣场 | 植被恢复 | hm2 | 1.2 | 0 | -1.2 |
| 6 | 输电线路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 铁路专用线 | 植被恢复 | hm2 | 1.32 | 1.32 | 0 |
| 8 | 废弃场地 | 植被恢复 | hm2 | 2.85 | 2.58 | -0.27 |

3.4临时措施

- 3.4.1方案设计中的临时措施

1、工业场地

设计对本次扰动区域设置临时拦挡517m，临时苫盖5470m2。

2、风井场地

设计施工过程中对临时堆土采取临时拦挡437m，临时苫盖480m2。

3、场外道路

设计道路施工过程中临时拦挡88m。

- 3.4.2实际完成的临时措施

1、工业场地

完成临时拦挡520m，临时苫盖5500m2。

2、风井场地

完成临时拦挡50m，临时苫盖500m2。

3、场外道路

完成临时拦挡88m。

- 3.4.3临时措施实施效果分析

（1）工业场地

工业场地临时措施按照方案设计施工，与水保方案基本一致，满足水土保持要求。

（2）风井场地

风井场地临时措施根据实际需要施工，较水保方案有所增加，满足水土保持要求。

（3）场外道路

场外道路临时措施按照方案设计施工，与水保方案基本一致，满足水土保持要求。

各防治区水土保持植物措施实际完成与方案设计对照情况详见表3-3。

表3-3  各防治区水土保持临时措施完成情况对照表

| 序号 | 防治区 | 措施 | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 设计 | 实际 | 增减情况 |
| 1 | 工业场地 | 编织袋堆筑拦挡 | m | 517 | 520 | +3 |
|  |  | 蛇皮布苫盖 | m2 | 5470 | 5500 | +30 |
| 2 | 风井场地 | 编织袋堆筑拦挡 | m | 43 | 50 | +7 |
|  |  | 蛇皮布苫盖 | m2 | 480 | 500 | +20 |
| 3 | 场外道路 | 编织袋堆筑拦挡 | m | 88 | 88 | 0 |

# 4土壤流失量分析

4.1各阶段土壤流失量分析

4.1.1原地貌侵蚀模数

根据项目水土保持方案报批稿，参照《山西省土壤侵蚀模数分区图》及《土壤侵蚀分类分级标准》，结合具体的地形地貌、降雨参数等因素分析，综合确定项目区原地貌土壤侵蚀模数。

项目区的原地貌侵蚀模数情况，见表4-1。

表4-1  项目建设区原地貌侵蚀模数表

| 监测分区 |  | 土壤侵蚀模数(t/km2·a) |
| --- | --- | --- |
| 原地貌 | 工业场地 | 1000 |
|  | 风井场地 | 3200 |
|  | 场外道路 | 3200 |
|  | 弃渣场 | 3200 |
|  | 输电线路 | 3200 |

4.1.2扰动地表侵蚀模数

施工期是造成水土流失加剧的主要时段，尤其是集中在土建施工期，由于开挖中加大了地面坡度，改变了植被条件，破坏了土体结构，使土壤可蚀性指数升高，因此各施工场所根据扰动强度不同，在不采取任何防治措施的情况下致使土壤侵蚀模数较原地貌侵蚀模数显著增加。为了更好地反映工程建设过程中的水土流失防治措施及效果，经整理地面定位观测点、调查监测点和巡查监测数据得出地表扰动类型区的侵蚀模数。

扰动地表侵蚀模数，见表4-2。

表4-2  项目建设区扰动地表侵蚀模数表

| 监测分区 |  | 土壤侵蚀模数(t/km2·a) |
| --- | --- | --- |
| 扰动地貌 | 工业场地 | 2600 |
|  | 风井场地 | 6400 |
|  | 场外道路 | 5120 |
|  | 弃渣场 | 5760 |
|  | 输电线路 | 4800 |

4.1.3实施措施后侵蚀模数

通过各监测分区的监测数据和现场调查结果，得出工程建设区域各项水土流失防治措施实施后的侵蚀模数，详见表4-3。

表4-3  实施措施后侵蚀模数表

| 监测分区 |  | 土壤侵蚀模数(t/km2·a) |
| --- | --- | --- |
| 防治措施实施后 | 工业场地 | 1000 |
|  | 风井场地 | 1100 |
|  | 场外道路 | 1200 |
|  | 弃渣场 | 1300 |
|  | 输电线路 | 1200 |

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析

依据上述计算原理，结合各阶段水土流失面积，计算得出原地貌侵蚀单元、扰动地表侵蚀单元、防治措施实施后的水土流失量。原地貌侵蚀单元水土流失量计算结果见表4-4，扰动地表侵蚀单元各阶段水土流失量计算结果见表4-5，防治措施实施后水土流失量计算结果见表4-6。

表4-4  各侵蚀单元原地貌水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 年土壤侵量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 0.60 | 1000 | 6.00 |
| 2 | 风井场地 | 0.70 | 3200 | 22.40 |
| 3 | 场外道路 | 0.19 | 3200 | 6.08 |
| 4 | 弃渣场 | 0.45 | 3200 | 14.40 |
| 5 | 输电线路 | 0.01 | 3200 | 0.32 |
|  | 合计 | 1.95 |  | 49.20 |

表4-5  各侵蚀单元扰动地貌水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 年土壤侵量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 0.60 | 2600 | 15.60 |
| 2 | 风井场地 | 0.70 | 6400 | 44.80 |
| 3 | 场外道路 | 0.19 | 5120 | 9.73 |
| 4 | 弃渣场 | 0.45 | 5760 | 25.92 |
| 5 | 输电线路 | 0.01 | 4800 | 0.48 |
|  | 合计 | 1.95 |  | 96.53 |

表4-6  各侵蚀单元措施实施后水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 年土壤侵量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 0.60 | 1000 | 6.00 |
| 2 | 风井场地 | 0.70 | 1100 | 7.70 |
| 3 | 场外道路 | 0.19 | 1200 | 2.28 |
| 4 | 弃渣场 | 0.45 | 1300 | 5.85 |
| 5 | 输电线路 | 0.01 | 1200 | 0.12 |
|  | 合计 | 1.95 |  | 21.95 |

依据水土流失特点，防治责任范围划分为原地貌、扰动地表单元和实施防治措施三种地表状况的侵蚀单元。根据表4-4、表4-5和表4-6中水土流失量的计算结果，项目建设区原地貌年土壤侵蚀量为49.20t，建设期年土壤侵蚀量为96.53t，项目建设区防治措施实施后年土壤侵蚀量为21.95t。

工业场地防治区、风井场地防治区和弃渣场防治区扰动地貌远远大于原地貌和防治措施实施后的土壤流失量。随着各项防治措施的实施及防治效果的逐步发挥效应，水土流失将会得到有效控制，水土流失量也随之降低。

# 5水土流失防治效果监测结果

通过对本工程各项水土保持措施的监测，分析计算出本工程扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率六项防治指标值，通过与水土保持方案中确定的六项防治目标进行对比，为本项目的水土保持专项验收提供可靠依据。

5.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比，它反映了开发建设项目对扰动破坏土地的整治程度。各面积值通过对项目平面布置图量测，结合现场勘测，查阅竣工相关资料获得。其计算式为：

扰动土地整治率=扰动土地整治面积扰动土地总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际扰动土地面积1.95hm2，扰动土地整治面积1.92hm2，扰动土地治理率为98.46%。本项目扰动土地整治情况见表5-1。

表5-1  扰动土地整治情况表             单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积 | 工程 措施 | 植物 措施 | 构建筑物 及硬化面积 | 整治面积 | 扰动土地 整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 0.60 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 98.33 |
| 风井场地 | 0.70 | 0.03 | 0.32 | 0.34 | 0.69 | 98.57 |
| 爆破材料库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 场外道路 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 94.74 |
| 弃渣场 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0.35 | 0.45 | 100.00 |
| 输电线路 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 100.00 |
| 铁路专用线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 1.95 | 0.15 | 0.37 | 1.40 | 1.92 | 98.46 |

5.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计。其计算式为：

水土流失总治理度=水土保持措施面积建设区水土流失总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际水土流失面积为0.55hm2，水土保持措施治理面积为0.52hm2，由此计算出建设区水土流失总治理度为94.55%。本项目水土流失总治理度情况见表5-2。

表5-2  水土流失治理情况表              单位：hm2

| 监测分区 | 扰动面积 | 构建筑物面积 | 流失 面积 | 工程 措施 | 植物 措施 | 小计 | 治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风井场地 | 0.70 | 0.34 | 0.36 | 0.03 | 0.32 | 0.35 | 97.22 |
| 爆破材料库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 场外道路 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 85.71 |
| 弃渣场 | 0.45 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.10 | 100.00 |
| 输电线路 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铁路专用线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 1.95 | 1.40 | 0.55 | 0.15 | 0.37 | 0.52 | 94.55 |

5.3拦渣率与弃渣利用率

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

经监测核实，本项目建设期挖方8.24万m3，填方1.62万m3，弃方6.62万m3，弃方全部运往废弃场地堆放，流失量不超过1%，拦渣率可达到99%。

5.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=项目区容许土壤流失量方案实施后土壤侵蚀强度

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，经监测核实，在工程建设过程中，工程项目建设区土壤容许流失量为1000t/km2·a。工程措施和植物措施实施后，各防治区的水土流失将得到有效控制，后期植物措施持续发挥治理效果。经现场监测，现阶段年土壤流失强度控制在1160t/km2·a之内，故本项目平均土壤流失控制比为0.86。

5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。其计算式为：

林草植被恢复率为=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际可恢复的植被面积为3.45hm2，已恢复的植被面积为3.44hm2。林草植被恢复率可达99.71%。

表5-3  目区林草植被恢复率计算结果             位：hm2

| 防治分区 | 建设区面积（hm2） | 施工扰动面积（hm2） | 可绿化面积（hm2） | 植物措施治理面积（hm2） | 植被恢复率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7.60 | 0.60 | 1.51 | 1.51 | 100.00 |
| 风井场地 | 0.90 | 0.70 | 0.32 | 0.32 | 100.00 |
| 爆破材料库 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 场外道路 | 2.44 | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 96.67 |
| 弃渣场 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 |  |
| 输电线路 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| 铁路专用线 | 1.95 | 0 | 1.32 | 1.32 | 100.00 |
| 合计 | 13.72 | 1.95 | 3.45 | 3.44 | 99.71 |

5.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。其计算式为：

林草覆盖率=林草植被面积项目建设区总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际林草覆盖面积为3.44hm2，项目实际占地面积13.72hm2，由此可计算出林草覆盖率为25.07%。

表5-4  项目区林草植被覆盖率计算结果       单位：hm2

| 防治分区 | 建设区 面积（hm2） | 施工扰动 面积（hm2） | 可绿化 面积（hm2） | 植物措施治理 面积（hm2） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7.60 | 0.60 | 1.51 | 1.51 | 19.87 |
| 风井场地 | 0.90 | 0.70 | 0.32 | 0.32 | 35.56 |
| 爆破材料库 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 场外道路 | 2.44 | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 11.89 |
| 弃渣场 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 |  |
| 输电线路 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| 铁路专用线 | 1.95 | 0 | 1.32 | 1.32 | 67.69 |
| 合计 | 13.72 | 1.95 | 3.45 | 3.44 | 25.07 |

# 6结论

6.1水土流失动态变化

6.1.1实际扰动面积变化

根据《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》，本项目水保方案确定的建设期扰动土地面积为3.10hm2。经监测，本项目建设期实际扰动土地面积为1.95hm2。

6.1.2水土流失量动态变化

本项目原地貌年侵蚀量为49.20t，建设期因建设产生的年流失量为96.53t，比原地貌增加了47.33t，水土流失比较严重；采取治理措施后年流失量为21.95t，从建设扰动期与采取治理措施后比较，采取措施后比扰动期流失量减少，说明所采取的防护措施合理，效果明显。

6.2水土保持措施评价

1）水土保持措施单元抽检评价

经过对该项目防治责任范围内各防治分区水土保持措施的监测，认为本工程各水土流失防治区均采取了适宜的水土保持措施，水土保持工程总体布局合理，水土保持效果明显，达到了水土保持方案的设计要求。根据主体工程设计和水土保持方案设计，对照已完成的水土保持设施情况，确定本项目目前完成的水土保持设施具备正常运行条件，水土保持设施数量、布局等达到了设计要求，基本能够达到预期的水土保持功能，可以交付使用。

2）项目区水土流失防治达标情况

建设期防治责任范围内扰动土地整治率达到98.46%，水土流失总治理度达到94.55%，水土流失控制比0.86，拦渣率达99%，林草植被恢复率达到99.71%，植被覆盖率达到25.07%，各项指标均达到建设生产类项目一级标准。

水土流失防治目标监测结果见表6-1。

表6-1  水土流失防治目标监测结果表

| 防治指标 | 方案目标值 | 监测分析值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95% | 98.46% | 达标 |
| 水土流失总治理度 | 90% | 94.55% | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0.86 | 达标 |
| 拦渣率 | 98% | 99% | 达标 |
| 林草植被恢复率 | 97% | 99.71% | 达标 |
| 林草覆盖率 | 25% | 25.07% | 达标 |

6.3存在问题及建议

- 6.3.1存在问题

生产建设项目的水土保持措施，不仅是为环境建设服务，同时也是为主体工程服务，对于改善矿井环境、保障主体工程的安全运行具有重要的作用。山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目在建设过程中，主要存在以下问题：

（1）各防治区排水沟需及时进行清理，并安排专人定期巡查维护，以保证汛期雨水及时排出场外。

（2）各防治区绿化措施，需做好抚育管理工作，保证树草种的成活率，必要时及时补植。

（3）后期建设单位利用弃渣场作为临时堆矸场时，应做好临时防护措施。

- 6.3.2建议

1）紧密配合水土保持监测单位搞好运行期水土保持监测工作，及时掌握运行期水土流失动态，为决策部门提供科学的数据和依据。

2）加强现有植物措施的管护，提高植被成活率。

3）对矿井生产运行期采空沉陷区及时巡查和治理。

4）加强管理，保证水土流失防治措施的安全运行。

5）对项目区水土保持设施的运行情况和效益跟踪调查和监测。

6.4综合结论

1）项目区内各扰动区域已基本按照水土保持方案设计要求完成了各项措施。符合水土保持方案的设计要求，可以起到防治水土流失的作用。

2）项目建设区主体工程的施工建设在一定程度上改变了局部地表形态，经过及时的场地及道路硬化、植物措施防护等措施，实现了一定的林草植被覆盖度，水土流失量和侵蚀程度得到了有效地控制。

3）经过对监测结果数据进行整理分析，本项目工程按水土保持方案要求实施了各项水土保持防治措施，实现了水土保持方案中提出的各项防治目标，扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率等指标均已达到水土保持方案批复及建设生产类项目水土流失防治一级标准。综上所述，本项目实施结果基本符合水土保持方案的要求，水土保持工程整体上运行情况良好，可以交付使用，水土流失治理效果明显，基本达到水土保持专项验收的条件。