井巷移动式排水装置

技术领域

本实用新型涉及井下巷道排水技术，具体是一种井巷移动式排水装置。

背景技术

目前，矿井巷道在排水过程中，都是普遍采用水泵及开关等附属设备固定在巷道地面进行排水。遇到特殊情况，如巷道透水后、废旧巷道老空水等有坡度的倾斜巷道等排水时水面变化较快的情况，排水设备需要跟进变化的水位而频繁移动，用上述方法就比较不适合。

发明内容

本实用新型为了解决目前排水设备不适合特殊情况的问题，提供了一种井巷移动式排水装置。

本实用新型是通过以下技术方案实现：井巷移动式排水装置，包括排水机构，所述的排水机构包括驱动水泵的防爆水泵电机，分别连接于水泵进水端和出水端的吸水管和排水管，还包括与巷道内轨道滚动配合的用于承载排水机构的平板车，连接于防爆水泵电机上的防爆开关，所述的排水管和水泵之间安装有逆止阀，排水管端部连接有排水钢丝橡胶管，吸水管的吸水口处安装有吸水龙头。

发明人目前进行某区下组煤水平延伸工程，由于原某区3#煤层主斜井有大量积水，为了某区下组煤层水平延伸工程安全进行，需要将积水排出。在用水泵排水时，由于主斜井巷道较窄，坡度大，普通放置水泵方法比较困难。而且在排水或停排后水位上下变化较快，排水时水位下降，水泵要向前跟进移动。停止排水后，因为原采区老空水的补充，水位复又上涨，水泵又要向后撤退。这期间频繁移动水泵，造成工人劳动强度大，工作效率低，设备在移动过程中损坏，而且如果撤退不及时的话，水泵和开关等设备还会被上涨水位淹没，存在着很多安全隐患。

采用了本实用新型所述的井巷移动式排水装置，只需要利用矿井巷道内的轨道和绞车，通过绞车控制平板车的来回移动，开启防爆开关，防爆水泵电机带动水泵运转，给水分别通过吸水龙头、吸水管、水泵、逆止阀、排水管以及排水钢丝橡胶管被排走。排水钢丝橡胶管可以弯曲，使得水泵在抽水时有前后移动的活动余量。

本实用新型所述的井巷移动式排水装置，适用于平巷和各倾斜巷道的抽水，使得水泵及开关等附属设备的移动速度大大加快，避免了设备的反复搬动和加固稳定，节省了抽水设备的移动时间，而且降低了工人的劳动强度，提高了工作效率，保证了安全生产。

附图说明

图1为本实用新型所述井巷移动式排水装置的排水机构与平板车的安装示意图。

图2为排水机构的水平支撑架与平板车的连接示意图。

图3为图2的俯视图。

图4为井巷移动式排水装置在斜井中的使用示意图。

图中：1-平板车，2-防爆开关，3-后支撑架，4-防爆水泵电机，5-排水钢丝橡胶管，6-钢绞线，7-逆止阀，8-水泵，9-排水管，10-吸水管，11-吸水龙头，12-吸水管固定架，13-固定螺栓，14-底座，15-插销孔，16-水平支撑架，17-轨道，18-阻车器，19-排水管，20-绞车。

具体实施方式

井巷移动式排水装置，包括排水机构，所述的排水机构包括驱动水泵8的防爆水泵电机4，分别连接于水泵8进水端和出水端的吸水管10和排水管19，还包括与巷道内轨道17滚动配合的用于承载排水机构的平板车1，连接于防爆水泵电机4上的防爆开关2，所述的排水管19和水泵8之间安装有逆止阀7，排水管19端部连接有排水钢丝橡胶管5，吸水管10的吸水口处安装有吸水龙头11。

具体实施时，平板车1前端安装有用于支撑吸水管10的可伸缩的吸水管固定架12。由于吸水管10经常需要深入水面较深处抽水，吸水管固定架12可以适当的避免吸水管10和水泵8进水端过于吃力。

进一步，平板车1前端垂直安装有前支撑架9，前支撑架9顶部通过钢绞线6拉紧于吸水管10的连接法兰上。若吸水管10设计长度较长，可以进入水面较深处抽水，待水面下降至接近吸水龙头处，然后将平板车移动至合适的位置，再进行排水；但因为吸水管10长度较长，钢绞线6用以防止吸水管10因重力过大将水泵8进水口处和吸水管10连接法兰处的损坏。具体使用时如吸水管10过长可能导致整个装置重心前倾时，可在本实用新型所述的排水装置平板车1尾部加装适当的配重。

进一步，水泵8和防爆水泵电机4螺栓固定于底座14上，且该底座14通过固定螺栓13安装于平板车1上。

所述的排水机构还包括扣合安装于平板车1上呈L型结构的水平支撑架16，底座14安装于长边上方，长边与平板车1之间的夹角角度等于倾斜巷道的坡度α。参见图2以及图4，在斜井中使用时，按照坡度α控制吸水管固定架12的伸缩量，采用该水平支撑架16就能够使得水泵8与水面平行，避免水泵8和防爆水泵电机4重心过于前倾，在平板车1前轮处加装阻车器18，便于平板车1的稳定。加装该支撑架后，经实践证明，本实用新型在斜井中使用优点更突出。具体使用时，水平支撑架16采用槽钢焊接而成，再与平板车1焊接固定，底座14通过固定螺栓13固定在水平支撑架16上。

参见图3，所述的排水机构有两组，且左右并列的布置于平板车1上。两台水泵8可以同时进行排水，也可以一台排水，另一台进行接管或检修等。

平板车1尾端垂直安装有后支撑架3，连接于前支撑架9顶部钢绞线6延伸拉紧连接于后支撑架3顶部。进一步降低了水泵8进水口处和吸水管10连接法兰处的损坏风险。

所述的平板车1尾端开有一插销孔15。便于绞车20上的钢丝绳连接于平板车1上。

权利要求书

1.井巷移动式排水装置，包括排水机构，所述的排水机构包括驱动水泵（8）的防爆水泵电机（4），分别连接于水泵（8）进水端和出水端的吸水管（10）和排水管（19），其特征在于，还包括与巷道内轨道（17）滚动配合的用于承载排水机构的平板车（1），连接于防爆水泵电机（4）上的防爆开关（2），所述的排水管（19）和水泵（8）之间安装有逆止阀（7），排水管（19）端部连接有排水钢丝橡胶管（5），吸水管（10）的吸水口处安装有吸水龙头（11）。

2.根据权利要求1所述的井巷移动式排水装置，其特征在于，平板车（1）前端安装有用于支撑吸水管（10）的可伸缩的吸水管固定架（12）。

3.根据权利要求1或2所述的井巷移动式排水装置，其特征在于，平板车（1）前端垂直安装有前支撑架（9），前支撑架（9）顶部通过钢绞线（6）拉紧于吸水管（10）的连接法兰上。

4.根据权利要求3所述的井巷移动式排水装置，其特征在于，水泵（8）和防爆水泵电机（4）螺栓固定于底座（14）上，且该底座（14）通过固定螺栓（13）安装于平板车（1）上。

# 5.根据权利要求4所述的井巷移动式排水装置，其特征在于，所述的排水机构还包括扣合安装于平板车（1）上呈L型结构的水平支撑架（16），底座（14）安装于长边上方，长边与平板车（1）之间的夹角角度等于倾斜巷道的坡度α。

6.根据权利要求5所述的井巷移动式排水装置，其特征在于，所述的排水机构有两组，且左右并列的布置于平板车（1）上。

7.根据权利要求6所述的井巷移动式排水装置，其特征在于，平板车（1）尾端垂直安装有后支撑架（3），连接于前支撑架（9）顶部钢绞线（6）延伸拉紧连接于后支撑架（3）顶部。

8.根据权利要求7所述的井巷移动式排水装置，其特征在于，所述的平板车（1）尾端开有一插销孔（15）。

说明书摘要

本实用新型涉及井下巷道排水技术，具体是一种井巷移动式排水装置，包括排水机构，所述的排水机构包括驱动水泵的防爆水泵电机，分别连接于水泵进水端和出水端的吸水管和排水管，还包括与巷道内轨道滚动配合的用于承载排水机构的平板车，连接于防爆水泵电机上的防爆开关，所述的排水管和水泵之间安装有逆止阀，排水管端部连接有排水钢丝橡胶管，吸水管的吸水口处安装有吸水龙头。本实用新型所述的井巷移动式排水装置，适用于平巷和各倾斜巷道的抽水，使得水泵及开关等附属设备的移动速度大大加快，避免了设备的反复搬动和加固稳定，节省了抽水设备的移动时间，而且降低了工人的劳动强度，提高了工作效率，保证了安全生产。